## 附件：参数响应表

响应情况：正偏离：+ ；无偏离：= ；负偏离：-。

| 户外P2.5高清全彩LED屏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求项 | 参数规格 | 响应情况 |
| 1 | 显示尺寸 | ≥宽4160mm*高2560mm |  |
| 2 | 像素间距 | ≤2.5mm |  |
| 3 | 刷新率 | ≥3840HZ |  |
| 4 | 显示分辨率 | 1664*1024 |  |
| 5 | 对比度 | ≥3000：1 |  |
| 6 | 视角 | 水平视角≥170°，垂直视角≥170° |  |
| 7 | LED灯珠波长范围 | 单颗灯珠红光≤4nm，蓝绿≤3nm（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 8 | PCB设计 | 灯驱合一，多层电路板沉金工艺设计，具备独特的消隐、节能功能（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）； |  |
| 9 | 反光率 | 屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤2%（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 10 | 维护方式 | 支持纯前维护方式，模组、电源以及系统卡等皆可从前面取出（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 11 | 带电维护 | 模组、接收卡支持带电维护，热插拔（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 12 | 最小可视距离 | 0.5m（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 13 | 低亮高灰 | 支持软件实现不同亮度情况下，灰度10-16bit任意设置0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 14 | 显示屏亮度 | ≥1000,0-1000（CD/m²）任意可调（提供检测报告复印件，并加盖公章） |  |
| 15 | 色温 | 1000-10000（K）可调；发光点中心距偏差＜2.0%，亮度均匀性≥98%（提供检测报告复印件，并加盖公章）； |  |
| 16 | 显示单元色域 | ≥120% NTSC，显示单元漏光度≤0.01cd/m²，显示屏高亮效率≥99.2%，显示屏灰度处理等级：16位（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）； |  |
| 17 | 色度均匀性 | ±0.002Cx，Cy之内（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 18 | 亮度调节 | 支持通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）支持HDR高动态范围图像技术显示（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 19 | 图像调整功能 | 具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 20 | 图像处理功能 | 具体视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 21 | 自检技术 | 可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度监控；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号；可一键自检（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 22 | 功耗 | 峰值≤350W/m²，平均≤120W/m²，带电黑屏≤30W/m²（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 23 | 画面延时 | ≤1ms（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 24 | 像素点失控（坏点）率 | ≤1/1500000（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 25 | 温升 | 最大亮度白色连续工作2小时，表面升温小于18℃（温升18K）（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 26 | 平均修复时间（MTTR） | ≤2分钟（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 27 | 平均无故障时间（MTBF） | ≥10000小时（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 28 | 使用寿命 | ≥100000小时（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 29 | 支持屏体拼缝亮线，暗线校正 | 校正功能对显示屏具备除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）； |  |
| 30 | 调节软件设置项 | 支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余晖消除、亮度缓慢变亮功能（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 31 | 连续工作时间故障率 | 设备在正常工作条件下，连续工作7*24H（168H），不应出现电、机械或操作系统的故障（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 32 | 抗震 | 10级震度条件下，显示屏应能正常显示，无抖动无拖尾现象（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 33 | 内置电源具备PFC功能 | 功率因素≥0.95；电源效率25℃时≥90%（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 34 | 温升 | 显示屏在点亮5分钟后的温度升幅应不超过5摄氏度，点亮15分钟后的温度升幅不超过10摄氏度，点亮30分钟以上温度升幅不应超过15摄氏度（提供检测报告复印件，并加 |  |
| 35 | 绝缘电阻 | - 电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ，模组表面绝缘电阻≥5000兆欧（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）； |  |
| 36 | 承受电压 | 电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5KV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞狐现象（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章 |  |
| 37 | 自动gamma校正技术 | 自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 38 | 着火危险测试 | 通过着火危险试验：UL94标准测试、GBT5169.16-2008标准测试（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 39 | 防紫外耐候、盐雾、燃烧、噪声测试 | 通过防紫外耐候测试、盐雾试验、燃烧测试、噪声测试，电磁辐射（EMC）信息技术设备（ITE）B级（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 40 | 光生物安全以及蓝光危害评估 | 依据IEC62471:206标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类对样品发光器件（灯珠）蓝色光的波长进行测试，测试值应在有害蓝光波长范围之外（400nm-450nm）。在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LR），并在1000s内不造成对眼镜的红外辐射危害（EIR）（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 41 | 防尘、防水测试 | 整机防尘符合IPX6，整机防水IPX3（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章 |  |
| 42 | 节能功能 | 要求所投产品具有节能功能，节能能源效率相比普通LED屏≥2.8（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 43 | 产品能效 | 所投产品能效等级不得低于1级（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章） |  |
| 44 | 产品及售后保障 | 产品及售后保障：投标人需提供售后服务承诺函盖章原件。（供货时必须提供盖章版原件） |  |